主控和从控协议

- 格式，波特率

| 说明 | 报文头 | 报文头 | 长度 | 命令 | 数据 | CRC低 | CRC高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0X5A | 0XA5 | 1字节 | 1字节 |  |  |  |

长度=命令+数据+CRC低+CRC高

CRC：从命令开始的CRC16

波特率：115200

- 主控下传从控报文

- 下传控制命令

命令号：0X01

数据长度：144+2

周期：一次

struct CommS

{

uint8_t Addr;//0XFE=广播地址；0X01、0X02……0X0C   4

uint8_t Effective;//B0:1=第一单元报文有效，0=无效；B1：1=第二单元报文有效，0=无效；B2：1=第三单元报文有效，0=无效；B3：1=第四报文有效，0=无效  5

uint16_t SingleBattRun[8];// B0=1：第1支电池启动；B1=1：第2支电池启动；……；B7=1：第8支电池启动；B8=1：第9支电池启动；B9=1：第10支电池启动；B10=1：第11支电池启动；B11=1：第12支电池启动；……；B15=1：电池总正为1，=0：总负为1；B14=1：该组电池全部启动   6

uint8_t RunIntervalTime[8]; //压差   22

uint8_t RunCount [8]; // B7：1=极化 30

uint8_t Run[8];//0=停止；1=并充；2并放；3均衡；4=断电恢复运行（断电再上电后继续运行）；5=仅传参数，命令无效（上电开始发送，平时不发）  38

uint8_t BattNum[8];//共8组  46

uint16_t StopParalleltChargeVol[8];//共8组截止电压 mV  54

uint16_t HighAlarmParalleltChargeVol[8];//共8组高压报警上限电压 mV  70

uint16_t lowAlarmParalleltChargeVol[8];//共8组低压报警上限电压 mV  86

uint16_t Cur[8];//共8组电流 mA  102

uint16_t StopCapacity[8];//容量截止 0.1Ah  118

uint16_t StopTime[8];//时间截止 单位：分钟  134

}

- 下传上传数据命令

命令号：0X02

数据长度：2

周期：未工作：1秒；工作：4秒

Struct AskUploadDataS

{

uint8_t Addr;// FE=所有从控板停止工作开始采样，50ms后，主控变按地址发送上传数据地址，收到数据后，主控再发下一个地址，直到所有从控板数据都上传结束后再发地址0XFD开始工作（充电或放电或维护）。见示例

uint8_t DataType;//数据类型 0=数据；1=参数；2=校正；

}

示例：

第一步：

发送停止采样命令：

0X5A 0XA5 0X05 0X02 0XFE 0X00 0X90 0X60

第二步：

50ms后发送：

地址1从控板数据：

0X5A 0XA5 0X05 0X02 0X01 0X00 CRCL CRCH

主控收到1数据后，再发地址2的从控数据：

0X5A 0XA5 0X05 0X02 0X02 0X00 CRCL CRCH

主控收到2数据后，再发地址3的从控数据：

0X5A 0XA5 0X05 0X02 0X03 0X00 CRCL CRCH

主控收到3数据后，再发地址4的从控数据：

0X5A 0XA5 0X05 0X02 0X04 0X00 CRCL CRCH

主控收到4的数据后，发开始工作命令：

0X5A 0XA5 0X05 0X02 0XFD 0X00 CRCL CRCH

- 校正

电压校正：

命令号：0X03

数据长度：122

Struct JZ_S

{

uint8_t Addr;

uint8_t Reserve;

uint16_t DisplaySampleCCurrent [12]; //mA， 显示充电电流，无符号    6

uint16_t TrueSampleCCurrent [12]; //mA，B15：1校正，0不校正；B14：1=复位 真实充电电流，无符号    30

uint16_t DisplaySampleDCurrent [12]; // mA，显示放电电流，无符号    54

uint16_t TrueSampleDCurrent [12]; //mA，B15：1校正，0不校正；B14：1=复位 真实放电电流，无符号	78

uint16_t TrueVoltage[12];// //mV：1校正，0不校正；B14：1=复位  102

}

- 其它

- 从控上传主控报文

- 上传数据到主控板

命令号：0X10

数据长度：110

周期：被动

struct UploadDataS

{

uint8_t Addr;//地址1~12   4

uint8_t WorkStatus;//0=停止；1=并充；2=并放；3=均衡；4=并充完成；5=并放完成；6=均衡完成；7=极化完成；8=去极化； 5

uint8_t RuningIntervalTime;//已运行（充电次数、放电数次、均衡数次）的次数间隔倒计时的时间  保留 6

uint8_t RuningCount;//已运行（充电次数、放电数次、均衡数次）的次数  保留 7

uint16_t Vol[12];//mV   8

int16_t Cur[12];//正=充电；负=放电，0.01A   32

int16_t Cap[12];//容量Ah，正=充；负=放，0.1Ah   56

int16_t Energy[12];//能量kwh，正=充；负=放，0.1kwh   80

uint16_t BattWrokingStatus;//电池工作状态。B0：1=并充，0=未工作；……；B7：1=并充，0=未工作   104

uint16_t BattDischargeStatus;//电池并放状态。B0：1=并放，0=未工作；……；B7：1=并放 ，0=未工作   106

uint16_t BattCompleteStatus;//电池工作状态。B0：1=完成；0=未完成；……；B7：1=完成，0=未完成   108

uint8_t ErrorBattNo;//故障电池号1~8  110

uint8_t ErrorType;//故障类型。0=正常；1=并充过压；2=并放欠压；3=电池断线；4=并充过流；5=并放过流； 6=接收中断；7=通信中断；8=电流故障  111

uint8_t BitControl1;//B0：0=正序，1=倒序    112

uint8_t BitControl2;    113

}

- 其它

- 主控和彩屏通信

- 其它